# SL-LinkA 单下位机协议

## 1. 总览

SL-LinkA 当前面向单下位机模型：

- 0x01 为 APP

- 0x10 为唯一 LOWER

- 0x20 已删除

协议能力分为 4 类：

- 配网

- 参数读写

- 运行数据读取

- 控制指令下发

## 2. 帧格式

| 偏移 | 字段 | 长度 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | STX1 | 1 | 0xFD |
| 1 | STX2 | 1 | 0x55 |
| 2 | VER | 1 | 协议版本 |
| 3 | FLAGS | 1 | 标志位 |
| 4 | SEQ | 2 | 序列号，小端 |
| 6 | ACK_SEQ | 2 | 确认序列号，小端 |
| 8 | SRC_ID | 1 | 源设备 ID |
| 9 | DST_ID | 1 | 目标设备 ID |
| 10 | COMP_ID | 1 | 组件 ID |
| 11 | MSG_ID | 2 | 消息 ID，小端 |
| 13 | LEN | 2 | Payload 长度，小端 |
| 15 | PAYLOAD | N | protobuf 数据 |
| 15+N | CRC16 | 2 | CRC16-CCITT |
| 17+N | TAIL | 1 | 0xFE |

## 3. 设备与组件

### 3.1 设备 ID

| ID | 名称 |
| --- | --- |
| 0x01 | APP |
| 0x10 | LOWER |
| 0xFF | BROADCAST |

### 3.2 组件 ID

| ID | 名称 |
| --- | --- |
| 0x00 | COMP_SYSTEM |
| 0x04 | COMP_WIFI |
| 0x05 | COMP_SETTINGS |
| 0x06 | COMP_MEDIA |
| 0x07 | COMP_CONTROL |

## 4. 消息定义

### 4.1 配网

| MSG_ID | 名称 | 方向 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0x0201 | WifiConfig | APP -> LOWER | 下发 WiFi 配网 |
| 0x0202 | WifiStatusReport | LOWER -> APP | 返回配网结果 |

message WifiConfig {
  string ssid = 1;
  string password = 2;
}

message WifiStatusReport {
  WifiResult result = 1;
  string message = 2;
}

### 4.2 参数读取与写入

| MSG_ID | 名称 | 方向 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0x0203 | SettingsReadRequest | APP -> LOWER | 读取参数 |
| 0x0204 | SettingsReadResponse | LOWER -> APP | 返回参数 |
| 0x0205 | SettingsWriteRequest | APP -> LOWER | 写入参数 |
| 0x0206 | SettingsWriteResponse | LOWER -> APP | 返回写入结果 |

参数按两组组织：

#### 底盘相关 ChassisSettings

- 运行速度 run_speed

- 磨盘转速 disc_speed_rpm

- 磨盘开关 disc_enabled

- 模式设置 work_mode

#### 地图相关 MapSettings

- 小车宽度 vehicle_width

- 小车长度 vehicle_length

- 默认路径间距 default_path_spacing

- 转弯半径 turn_radius

- 重叠比例 overlap_ratio

- 膨胀半径 inflation_radius

- 障碍区域 obstacle_regions[]

- 运行区域 work_regions[]

区域统一使用多边形结构：

message PolygonPoint {
  float x = 1;
  float y = 2;
}

message PolygonRegion {
  string name = 1;
  repeated PolygonPoint points = 2;
}

因此 障碍区域1/2/3/N 与 运行区域1/2/3/N 都通过数组表达，不再为每个区域单独定义消息。

### 4.3 上位机读取的数据

#### 4.3.1 运行状态

| MSG_ID | 名称 | 方向 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0x0301 | DeviceStatusReport | LOWER -> APP | 自动 1Hz 上报运行状态 |

字段包括：

- 左轮速度 left_wheel_speed

- 右轮速度 right_wheel_speed

- 磨盘转速 disc_speed_rpm

- 磨盘开关 disc_enabled

- 工作模式 work_mode

- 磨盘升降状态 disc_lift_state

- 照明灯 light_enabled

- 位置 position

- 底盘开关状态 chassis_enabled

#### 4.3.2 视像头画面

| MSG_ID | 名称 | 方向 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0x0302 | CameraFrameRequest | APP -> LOWER | 请求画面快照 |
| 0x0303 | CameraFrameChunk | LOWER -> APP | 返回画面分片 |

说明：

- 当前按“快照 + 分片回传”定义

- CameraFrameChunk.data 为单片数据

- chunk_index 与 total_chunks 用于上位机重组完整画面

#### 4.3.3 地图

| MSG_ID | 名称 | 方向 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0x0304 | MapRequest | APP -> LOWER | 请求地图快照 |
| 0x0305 | MapChunk | LOWER -> APP | 返回地图分片 |

说明：

- 当前按“快照 + 分片回传”定义

- 支持 OCCUPANCY_GRID / PNG / JSON 三种编码标识

## 5. 控制指令

| MSG_ID | 名称 | 方向 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0x0401 | ControlCommand | APP -> LOWER | 控制指令 |
| 0x0402 | ControlCommandResponse | LOWER -> APP | 控制结果 |

当前支持的控制项：

- 磨盘升降控制 DiscLiftControl

- 照明控制 LightingControl

- 手动控制 ManualDriveControl

  - 前进

  - 后退

  - 前左转

  - 前右转

  - 后退左

  - 后退右

- 底盘开关控制 ChassisPowerControl

## 6. 时序约定

### 6.1 配网

- APP 发送 WifiConfig

- LOWER 返回 WifiStatusReport

### 6.2 参数读取

- APP 发送 SettingsReadRequest

- LOWER 返回 SettingsReadResponse

### 6.3 参数写入

- APP 发送 SettingsWriteRequest

- LOWER 应用参数

- LOWER 返回 SettingsWriteResponse

### 6.4 状态上报

- LOWER 建立链路后自动上报 DeviceStatusReport

- 默认周期固定为 1Hz

### 6.5 媒体/地图读取

- APP 发送 CameraFrameRequest 或 MapRequest

- LOWER 按分片返回 CameraFrameChunk 或 MapChunk

- APP 根据 chunk_index/total_chunks 重组数据

### 6.6 控制下发

- APP 发送 ControlCommand

- LOWER 执行后返回 ControlCommandResponse

## 7. 方向约定

- 下发类消息：SRC_ID=0x01，DST_ID=0x10

- 上报类消息：SRC_ID=0x10，DST_ID=0x01

## 8. 端口约定

- 默认 TCP 端口使用 8002

- 模拟器与测试客户端如未显式指定端口，均按 8002 处理