Grinder 设备端与安卓端

Python 保持路线与 C++ 热路径加速实施方案

核心结论 原方案具有较强参考价值，但不能原样执行。当前代码已完成设备端 32KB 接收、4KB 地图分片和部分有界队列；最高优先级应转为 Android 单写者、地图传输事务化、Super-LIO 健康门槛，以及安全与可观测性。C++ 只在基准确认热点后进入。

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 适用范围 | Grinder20260901 / ROS1 Noetic 设备端；GrindingRobot Android APP |
| 评审日期 | 2026-09-21 |
| 输出性质 | 代码现状核对 + 分阶段工程实施 + 测试与验收方案 |
| 推荐路线 | 先 Python/Kotlin/协议治理，再按火焰图结果选择性引入 C++ |
| 不在本次范围 | 不直接改动生产业务代码；不替换 Super-LIO、MST27 或完整调度器 |

内部工程评审稿｜建议基线冻结后进入实施

# 文档导读

| 章节 | 回答的问题 |
| --- | --- |
| 1. 综合判断 | 原方案哪些正确、哪些已完成、哪些需要纠偏？ |
| 2. 当前代码事实 | 设备端和 Android 现在真正的瓶颈在哪里？ |
| 3. 目标架构 | 控制、事务与大数据如何隔离？ |
| 4. 路线一 | 不改 C++ 时具体改什么、先后顺序是什么？ |
| 5. 路线二 | 何时值得 C++ 化，边界和接口如何设计？ |
| 6. 实施计划 | 6 周如何落地、如何灰度和回滚？ |
| 7. 测试验收 | 功能、性能、故障、安全与稳定性如何证明？ |
| 8. 风险与交付物 | 上线门禁、责任边界和最终产物是什么？ |

阅读建议 管理评审重点看第 1、6、7 节；设备端开发重点看第 2、4、5 节；Android 开发重点看第 2.3、4.3 和 7.2 节。

# 1. 综合判断：有参考价值，但需按现状重排优先级

总体评价：约 70% 的方向成立，特别是“先测量、协议兼容优先、控制与大数据隔离、事务使用 operation_id、不要整体翻译 scheduler”这些原则。问题在于若干现状判断来自旧版本，且缺少 Android 发送并发、地图组包资源边界、安全门禁与定位质量门槛。

| 原方案主张 | 当前事实 | 判断 | 修订建议 |
| --- | --- | --- | --- |
| 设备 TCP 接收缓冲 4096B | 设备端已使用 recv(32KB) | 已完成/过时 | 不再作为设备端任务；Android 仍为 4096B，可调至 16–32KB |
| 地图分片被压到 512B | 设备端和 APP 当前均使用 4KB 上限 | 已完成/过时 | 先优化发送和组包，再 A/B 测试 16KB |
| 批量发送地图 | 路径响应已有约 128KiB 合并写；地图仍逐片同步发送 | 部分成立 | 地图改为流式窗口 + 批量写，禁止一次构造所有分片 |
| 生产关闭逐帧详细 RX 日志 | 设备端已偏向头部日志；Android 发送成功仍构造全帧十六进制字符串 | 仍需完成 | 双端统一采样日志和统计日志 |
| 单一发送线程/队列 | 设备端有 send_lock；Android 普通发送、异步发送和心跳可并发 write+flush | 高优先级 | Android 先建单写者优先级 Channel |
| Livox 重复启动 | 当前 mapping launch 引入 Super-LIO，不是 Livox 驱动；base 脚本启动驱动 | 当前不成立 | 保留唯一所有权与节点冲突检查，避免回归 |
| C++ 加速 SL 帧和 Protobuf | 可能有效，但尚无火焰图证明；Python Protobuf/OpenCV已有原生实现 | 有条件成立 | 达到热点阈值后再做，不先上 JNI/全量重写 |

决策 路线一必须先实施。路线二不是路线一失败后的补救，而是通过同一套基准证明某个 CPU 热点仍无法达标时，对该热点进行可回滚替换。

# 2. 当前代码事实与瓶颈

## 2.1 端到端链路

| Android APP | → | SL-LinkA / TCP | → | grinder_scheduler | → | ROS / Super-LIO | → | 底盘与地图 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

性能问题必须拆成五段： APP 排队与组包、TCP 传输、设备端解析与排队、ROS 业务执行、结果持久化/反馈。只看设备总 CPU 无法判断是否需要 C++。

## 2.2 设备端已具备的能力

SL-LinkA 接收使用 32KB 缓冲，存在 send_lock、有界工作队列、控制响应并发限制与批量响应并发限制。

地图 MapRequest 分片默认及上限为 4096B，外层帧仍受 uint16 长度约束，4KB处于安全区间。

路径批量响应已能把相邻完整协议帧合并为约 128KiB 的 TCP 写入，同时保持每帧可独立解析。

Super-LIO 模式管理已有串行操作队列、启动服务/话题等待、残留建图节点 kill 兜底和地图文件基本校验。

## 2.3 仍然存在的主要问题

| 优先级 | 问题 | 代码证据/行为 | 主要影响 |
| --- | --- | --- | --- |
| P0 | Android 并发写同一 OutputStream | sendData、sendDataAsync、heartbeat 分别 launch 后 write+flush | 帧交错、发送顺序不确定、频繁 flush、错误状态难追踪 |
| P0 | 地图传输缺少事务标识和校验 | MapChunk 只有 map_id/map_version/index/count，无 transfer_id、total_bytes、整图摘要 | 并发请求串图、旧分片污染、完整性不可证明 |
| P0 | 生命周期和定位 READY 门槛不足 | 停止 kill 后不复核；initialpose 后任意 /lio/odom 即 ready | APP 误报成功、残留节点、低质量定位进入导航 |
| P0 | 安全与鉴权基线不足 | 控制服务暴露、生产凭据/明文链路风险、底盘反馈闭环不足 | 未授权控制和故障状态下运动风险 |
| P1 | 设备地图按请求重复全量处理 | OccupancyGrid→NumPy→RGB→flip/resize→PNG；每次重做 | 大图首包延迟与CPU抖动 |
| P1 | 设备地图先构造全部分片 | outputs 列表持有全部序列化分片；随后逐片同步发送 | 内存峰值、接收线程占用、控制消息尾延迟 |
| P1 | Android 地图全内存重组 | TreeMap保存所有ByteArray，完成后再写入ByteArrayOutputStream并复制 | 大地图内存峰值、OOM/GC风险 |
| P1 | 帧解析存在额外复制 | Android CRC重新拼接header+payload，完成帧再copy payload | 高吞吐下对象分配和GC |
| P1 | 测试覆盖缺口 | 缺TCP单写者、地图缺片/乱序/超时/恶意长度、断线重连压力测试 | 优化后容易出现隐性兼容回归 |

## 2.4 与通信性能同等重要的系统风险

三维建图内存并非主要由 Python 造成：Super-LIO 存在累计点云及关键帧全量复制路径，地图规模扩大时会直接推高 RSS。

定位链路还需四元数归一化、空目标点云防护、ICP/NDT fitness 与连续稳定帧门槛，否则“响应快”不等于“可以导航”。

MST27 已有 C++ 热核；规划更需要超时、取消、内存预算和大图降采样，而不是重复翻译算法。

任何通信优化不得绕过急停、task_enable、速度清零、底盘反馈和控制仲裁。

# 3. 目标架构

## 3.1 三类业务、三套语义

| 通道 | 典型消息 | 队列策略 | 确认语义 | 优先级 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 实时控制 | 急停、摇杆、速度、暂停 | 有界；速度 latest-wins；急停不可丢 | 接收/应用确认；超短超时 | 最高 |
| 业务事务 | 建图、保存、定位、删除、模式切换 | 可靠 FIFO；幂等键；禁止忙时静默丢弃 | accepted→running→terminal | 中 |
| 大数据 | 地图、轨迹、图片、历史记录 | 窗口化流式传输；可取消；限内存 | 分片进度+完整性校验 | 低 |

## 3.2 单连接发送模型

| 业务生产者 | → | 优先级有界队列 | → | 单写者 | → | 批量聚合 | → | TCP |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Android 和设备端都只允许一个逻辑写者拥有 socket 输出流；其他协程/线程只提交不可变帧。

急停/控制可抢占尚未出队的大数据，但不能把一个已经开始写入的协议帧切开。

按字节数而不是仅按消息数限制队列，防止大地图分片耗尽内存。

flush 由单写者按批次或延迟阈值执行；心跳也作为普通高优先级帧进入队列。

## 3.3 地图传输状态机

| REQUEST | → | ACCEPTED | → | STREAMING | → | VERIFYING | → | COMPLETED / FAILED |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 字段 | 用途 | 兼容策略 |
| --- | --- | --- |
| transfer_id | 唯一标识一次下载，避免同 map_id 并发污染 | 新增字段；旧端为空时退化为 map_id+version |
| map_id + map_version | 标识业务对象及不可变版本 | 保留现有字段 |
| chunk_index / total_chunks | 乱序重组与进度 | 保留并增加范围校验 |
| total_bytes | 提前设置资源上限，识别截断 | 新增可选字段 |
| sha256 或 CRC32 | 整图完成后校验 | 优先SHA-256；低端兼容CRC32 |
| encoding / geometry | PNG、栅格和坐标元数据 | 首片或manifest固定，后续不得变化 |
| cancel / resume_token | 取消和可选断点续传 | 先实现取消，断点续传后置 |

# 4. 路线一：Python、Kotlin 与协议优化（推荐先做）

## 4.1 基线与可观测性

冻结测试场景：同一设备、同一雷达频率、同一地图文件、同一 APP 构建、同一日志级别。

为每次请求生成 request_id/operation_id/transfer_id，记录 monotonic 时间戳。

分别统计 APP 入队、APP 写完成、设备收帧、业务开始/结束、首片/末片发送、APP 校验/显示。

每秒输出聚合指标：队列字节数、帧率、丢弃数、发送批次、p50/p95/p99、RSS、GC、CPU。

采集设备 perf/py-spy、Android Perfetto/Studio Profiler 和网络 pcap，形成可复现基线报告。

## 4.2 设备端实施项

| 序号 | 改造项 | 实现要点 | 预期收益 | 风险 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| D1 | 地图响应接入 bulk TX | 复用现有批量写；控制队列优先；队列按字节限额 | 减少 sendall/锁竞争，降低控制尾延迟 | 低 |
| D2 | 分片生成器/窗口 | 不返回完整 outputs；按窗口生成、序列化、发送、释放 | 内存不随分片总数线性增长 | 中 |
| D3 | 版本化地图缓存 | key=map_id+version+encoding+尺寸/旋转参数；保存时生成；原子替换 | 消除重复PNG编码，缩短首包 | 中 |
| D4 | 日志降频 | 生产默认只记录错误和每秒统计；禁止payload JSON化 | 降低CPU与磁盘抖动 | 低 |
| D5 | 事务状态机 | 统一operation_id和终态；超时不得返回success | 消除APP假成功 | 中 |
| D6 | 启动健康门槛 | PID+ROS节点+服务+话题频率+TF+定位质量 | 降低拉不起/关不掉和假READY | 中 |

## 4.3 Android 实施项

| 序号 | 改造项 | 实现要点 | 预期收益 | 风险 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A1 | 单写者发送器 | CoroutineScope+Channel；控制/事务/大数据优先级；所有write/flush唯一入口 | 先解决正确性，再降低系统调用 | 中 |
| A2 | 接收缓冲 16–32KB | 保留任意分片/粘包兼容；复用缓冲或ByteBuffer | 减少read与copyOf次数 | 低 |
| A3 | 解析器少复制 | 增量CRC；复用payload buffer；限制最大帧/解析预算 | 降低分配与GC | 中 |
| A4 | 地图流式组包 | 按transfer_id写临时文件；位图/BitSet记录分片；校验后原子发布 | 内存峰值稳定，支持大图 | 中 |
| A5 | 资源与超时限制 | total_bytes/chunks上限、空闲超时、重复片幂等、并发传输数限制 | 防OOM与恶意/异常输入 | 低 |
| A6 | 日志治理 | 禁止生产全帧hex；采样+计数；敏感字段脱敏 | 明显减少UI/IO抖动 | 低 |

## 4.4 Super-LIO 生命周期与定位质量

停止：shutdown→等待→仅清理自有节点→再次确认；仍有残留则进入 TIMEOUT/ERROR 并返回残留节点清单。

启动：服务存在只是 STARTING；关键话题需满足频率与时间戳新鲜度，TF需可变换且四元数有效。

定位：initialpose 必须与当前 map_id/version 关联；连续 N 帧配准质量、fitness、协方差和位姿跳变均达标后才 READY。

保存：PCD、PGM、YAML、元数据写入唯一临时目录，fsync 后原子切换；保存成功与定位启动成功分开反馈。

驱动所有权：保留 Livox 唯一启动入口；mapping launch 只拥有 Super-LIO/mapper/loop，启动前检查同名节点与端口。

# 5. 路线二：仅对高频热路径做 C++ 加速

## 5.1 启动条件

进入 C++ 路线的门槛 完成路线一后，在三轮可重复压测中，SL帧扫描/CRC/组帧/Protobuf编解码合计仍占设备单核 10%–15% 以上，或控制 p99/地图吞吐仍未达标且瓶颈明确位于 CPU，而不是网络、磁盘、PNG编码或ROS业务，才进入C++实现。

## 5.2 推荐边界

| 模块 | 建议 | 边界/接口 | 原因 |
| --- | --- | --- | --- |
| SL 帧扫描、CRC、pack/unpack | 优先候选 | C++库/pybind11扩展；输入bytes，输出帧头+payload view | 纯计算、高频、边界清晰 |
| Protobuf 编解码 | 条件候选 | 只覆盖高频固定消息；协议生成物同源 | Python Protobuf本身可能已足够快 |
| 批量发送/地图分片 | 先Python实现 | memoryview+生成器+sendall批量窗口 | 主要收益来自模型改变，不是语言 |
| Android 解析器 JNI | 暂不建议 | 仅在Perfetto证明解析持续热点后考虑 | JNI增加ABI、崩溃和生命周期复杂度 |
| scheduler_node.py | 不整体重写 | 业务状态机保留Python | 规则复杂、变更频繁，翻译收益低 |
| super_lio_mode_manager.py | 不整体重写 | ROS编排保留Python，补状态机和健康检查 | 瓶颈是语义和可靠性 |
| MST27 / Super-LIO | 继续现有C++ | 补预算、健康门槛和内存上限 | 核心算法已经是C++路径 |

## 5.3 C++ 组件工程要求

协议源唯一：只修改 sl_link.proto，再统一生成 Python、Android 与 C++ 代码；禁止手改生成文件。

兼容性：旧 Python codec 与新 C++ codec 进行字节级 golden corpus 对比，包含空载荷、最大载荷、未知字段和错误CRC。

内存：固定上限、RAII、无未界定所有权；禁止把 payload 指针跨越输入缓冲生命周期。

故障隔离：扩展加载失败可通过 feature flag 回退 Python；C++异常不得越过Python边界。

发布：x86_64 与 aarch64 双平台 Release 构建，固定编译器/ABI，输出符号和版本信息。

# 6. 分阶段实施计划

| 阶段 | 时间 | 设备端 | Android | 出口条件 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 基线冻结 | 3–5天 | 埋点、perf/py-spy、网络抓包 | Perfetto、GC/内存、端到端时间戳 | 可重复基线误差≤10% |
| 1 正确性优先 | 1周 | 事务分类、地图走bulk、停止复核 | 单写者、生产日志降频 | 10万帧无交错；急停优先 |
| 2 地图传输 | 1–1.5周 | 缓存、流式窗口、transfer manifest | 流式落盘、校验、超时/取消 | 2/10/50MB全通过故障注入 |
| 3 生命周期 | 1周 | operation状态机、健康门槛、定位质量 | 分阶段状态UI、重试/取消 | 无假成功、残留可诊断 |
| 4 性能优化 | 1周 | 4KB/16KB A/B、复制优化 | 16/32KB接收、解析少复制 | 目标SLO达标且RSS稳定 |
| 5 C++决策 | 2–3天 | 审查火焰图与CPU占比 | 评估是否无需JNI | 满足门槛才立项 |
| 6 灰度上线 | 1周 | feature flag、10%→50%→100% | 兼容旧协议与回滚 | 24h稳定+现场回归 |

## 6.1 推荐任务拆分

提交 1：只加指标和测试夹具，不改行为；形成基线报告。

提交 2：Android 单写者和日志治理；保留旧实现 feature flag。

提交 3：设备地图响应接入 bulk + 生成器窗口；协议不变。

提交 4：协议新增 transfer_id/total_bytes/checksum/cancel；双端生成物同步。

提交 5：Android 流式重组与设备版本化缓存。

提交 6：Super-LIO operation 状态机、停止复核和定位质量门槛。

提交 7：4KB/16KB A/B 与资源上限调优；决定是否需要 C++。

# 7. 测试与验收方案

## 7.1 测试分层

| 层级 | 设备端 | Android | 关键产物 |
| --- | --- | --- | --- |
| 单元 | 帧解析/CRC、队列策略、缓存key、operation状态机 | parser、single-writer、chunk assembler、超时/上限 | JUnit/Python测试报告 |
| 协议契约 | Python/C++生成帧 | Kotlin解析并反向生成 | golden corpus + 字节级对比 |
| 集成 | scheduler+模拟socket+ROS stub | 真机/模拟器连接设备模拟器 | 端到端时序和错误码 |
| 系统 | RK3588+MID-360S+ROS节点 | 目标安卓设备 | 现场地图/定位/导航记录 |
| 故障注入 | 节点挂死、磁盘满、服务超时、网络抖动 | 断网、切后台、低内存、重复请求 | 恢复与终态证明 |
| 稳定性 | 24h建图/定位/地图传输循环 | 24h前后台/重连/下载 | RSS、线程、FD、队列趋势 |

## 7.2 必测用例矩阵

| 编号 | 场景 | 注入/规模 | 期望结果 |
| --- | --- | --- | --- |
| T01 | TCP 分片与粘包 | 每1字节、随机分片、100帧一次read | 帧数/顺序/载荷完全一致 |
| T02 | 坏帧恢复 | 错CRC、错尾、随机噪声、截断 | 丢弃坏帧并在下一个STX恢复；无死循环/OOM |
| T03 | 并发发送 | 心跳+急停+状态请求+地图 | 线上字节流帧边界完整；急停不被大图阻塞 |
| T04 | 地图乱序/重复/缺片 | 2、10、50MB；随机重排、重复、丢1% | 重复幂等；缺片超时；不发布半图 |
| T05 | 并发地图请求 | 同map不同version、同version两个transfer | 按transfer_id隔离，无串图 |
| T06 | 地图完整性 | 篡改1字节、错误total_bytes/hash | VERIFY_FAILED，临时文件清理 |
| T07 | 连接中断 | 传输25%/90%断网并重连 | 旧transfer终止；新请求可成功；无泄漏 |
| T08 | 生命周期启动失败 | 缺服务、TF无效、话题旧时间戳 | 终态FAILED/TIMEOUT，不报告READY |
| T09 | 生命周期停止失败 | 子节点忽略shutdown | 仅kill自有节点；复核失败则ERROR并列残留 |
| T10 | 定位质量 | 空地图、低fitness、协方差大、位姿跳变 | 拒绝READY，APP显示明确原因 |
| T11 | 资源攻击/异常 | 伪造超大total_chunks/total_bytes | 立即拒绝，RSS和磁盘受限 |
| T12 | 24h稳定性 | 周期保存/定位/下载/重连 | RSS、FD、线程和队列无持续增长 |

## 7.3 建议验收指标（基线后确认）

| 指标 | 建议目标 | 测量口径 |
| --- | --- | --- |
| 控制延迟 | 局域网并发传图时 p95 <100ms，p99 <200ms；急停应用层p99 <100ms | APP提交到设备应用确认；另测底盘实际停机时间 |
| 地图吞吐 | 相对当前基线≥3×；稳定网络下有效吞吐≥5MB/s | 不含首次地图生成；同时单列首包延迟 |
| 首包延迟 | 缓存命中 p95 <200ms；未命中单列PNG生成耗时 | 设备收到请求到首个chunk写出 |
| 正确性 | 10万帧无交错、无错序；1000次地图传输摘要100%一致 | 双端记录seq/transfer/hash |
| 资源 | 单次传输额外RSS <64MB或<1.5×对象大小；队列有硬上限 | RK3588 RSS + Android PSS/GC |
| 生命周期 | 启动/停止/保存/定位无假成功；所有请求有唯一终态 | 故障注入100次 |
| 稳定性 | 24h无崩溃；RSS、线程、FD呈平台而非单调增长 | 每分钟采样并做趋势图 |

说明：以上是建议工程目标，不是当前实测结论。第一次基线完成后，应根据目标硬件、Wi‑Fi环境、地图尺寸和安全要求冻结正式SLO。

## 7.4 性能测试组合

| 变量 | 取值 |
| --- | --- |
| 地图对象 | 2MB、10MB、50MB；PNG高/低压缩率；栅格原始格式 |
| chunk | 4KB、16KB；32KB仅探索，不直接生产默认 |
| 网络 | 无损；20/50/100ms RTT；1%丢包；5/20/100Mbps限速；突发抖动 |
| 并发 | 仅地图；地图+状态；地图+手动控制；地图+急停；双地图请求 |
| 日志 | 生产级；诊断级（用于量化日志开销） |
| 设备模式 | 建图、定位、导航；回环开/关需分别记录 |

# 8. 安全、兼容与回滚

控制面必须鉴权；生产凭据从仓库迁出到安全配置/密钥存储，外部链路采用TLS或受控网络隔离。

协议新增字段只做向后兼容扩展；旧端不认识字段时可忽略，新端检测旧能力后回退4KB和旧组包逻辑。

发送器、流式地图、C++ codec 均由独立 feature flag 控制，支持现场一键回退。

急停、速度清零、task_enable=false 和底盘反馈不受大数据限流影响；故障时默认安全。

灰度期间按设备维度保存版本、构建哈希、协议能力和关键指标；异常自动停止扩量。

# 9. 交付物与上线门禁

| 交付物 | 内容 | 完成定义 |
| --- | --- | --- |
| 基线报告 | CPU火焰图、Perfetto、端到端延迟、吞吐、RSS/GC | 场景可复现、原始数据可追溯 |
| 协议版本 | proto、Python/Kotlin/C++生成物、能力协商、golden corpus | 三端字节兼容测试通过 |
| 设备端改造 | bulk地图、流式窗口、缓存、operation状态机、健康门槛 | Python单测+ROS集成+RK3588系统测试 |
| Android改造 | 单写者、流式组包、校验/取消/超时、日志治理 | JUnit+instrumented+真机弱网测试 |
| 运维能力 | 指标、诊断开关、残留节点清单、版本/feature flag | 现场可定位、可回滚 |
| 验收包 | 矩阵结果、24h报告、缺陷清单、上线与回滚手册 | P0清零，P1有明确豁免 |

上线门禁 未完成 Android 单写者、地图资源上限、生命周期无假成功、急停并发传图验证和24小时稳定性测试，不建议以“性能优化版”进入正式现场。

# 附录 A：关键代码位置与本次核对结论

| 仓库 | 文件 | 关注点 |
| --- | --- | --- |
| 设备端 | catkin_ws/src/grinder_scheduler/src/grinder_scheduler/sl_linka_adapter.py | 32KB接收、队列、send_lock、bulk发送；地图尚未接入bulk |
| 设备端 | catkin_ws/src/grinder_scheduler/src/grinder_scheduler/scheduler_node.py | build_map_chunks：4KB上限、重复图像处理、完整outputs列表 |
| 设备端 | catkin_ws/src/grinder_scheduler/src/grinder_scheduler/super_lio_mode_manager.py | 串行生命周期、停止兜底、READY门槛 |
| 设备端 | third_party/sl_linka/proto/sl_link.proto | MapChunk缺transfer_id/total_bytes/hash |
| 设备端 | catkin_ws/src/mapping/cloud_to_occupancy_grid/launch/mid360_mapping.launch | 当前包含Super-LIO/mapper/loop，不直接启动Livox驱动 |
| Android | core/tcp/.../TcpService.kt | 多协程直接写OutputStream；4096B接收缓冲 |
| Android | core/tcp/.../TcpManager.kt | 全帧hex日志；MapRequest请求4KB |
| Android | core/tcp/.../SlLinkManager.kt | MapChunk按map_id全内存重组，无资源/超时/校验边界 |
| Android | core/sllink/.../SlFrameParser.kt | 逐字节解析正确但CRC/载荷存在额外复制 |

# 附录 B：最终建议

建议批准路线一，暂缓路线二立项。 先用 4–5 周把 Android 单写者、地图流式传输、协议事务字段、生命周期健康门槛和基准体系做好。这些改动同时提升速度、正确性和可维护性。完成后若设备端帧处理仍是明确热点，再用一个边界清晰、可回退的 C++ codec 扩展解决；不要先改写整个 scheduler，也不要先给 Android 引入 JNI。

— 文档结束 —